Значение основных отклонений отверстий, мкм

( ГОСТ 25346-82 )

|  | Буквенное обозначение поля допуска | Нижнее отклонение EI |  |  |  |  |  |  |  | JS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | D | Е | F | G | Н |  |
|  | КВАЛИТЕТ |  |  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |
| Для интервалов размеров, мм | До З | 270 | 140 | 60 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | Предельные отклонения ± IT/2 |
|  | Св. 3 до 6* | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | Св. 6 до 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | о |  |
|  | Св. 10 до 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 |  |
|  | Св. 18 до 30 | 300 | 160 | ПО | 63 | 40 | 20 | 7 | 0 |  |
|  | Св. 30 до 40 | 310 | 170 | 120 | 80 | 50 | 25 | 9 | 0 |  |
|  | Св. 40 до 50 | 320 | 180 | 130 | 80 | 50 | 25 | 9 | 0 |  |
|  | Св. 50 до 65 | 340 | 190 | 140 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |  |
|  | Св. 65 до 80 | 360 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |  |
|  | Св. 80 до 100 | 380 | 220 | 170 | 120 | 72 | 36 | 12 | 0 |  |
|  | Св. 100 до 120 | 410 | 240 | 180 | 120 | 72 | 36 | 12 | 0 |  |
|  | Св. 120 до 140 | 460 | 260 | 200 | i45 | 85 | 43 | 14 | 0 |  |
|  | Св. 140 до 160 | 520 | 280 | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 160 до 180 | 580 | 310 | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 180 до 200 | 660 | 340 | 240 | 170 | 100 | 50 | 15 | 0 |  |
|  | Св. 200 до 225 | 740 | 380 | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 225 до 250 | 820 | 420 | 280 |  |  |  |  |  |  |

*Интервалу размеров: Свыше З до 6 принадлежат размеры  4, 5, 6.

** Симметричные отклонения  ( IT/2 ) для JS квалитетов от 7 до 11 могут   округлятся,    если    значение    IT   нечетное.    Замена   производится ближайшим числом.

|  | Буквенное обозначение поля допуска | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  |  |  |  | Д, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J |  |  | К |  | м |  | N |  |  |  |  |  |
|  | КВАЛИТЕТ | 6 | 7 | 8 | ДО 8 | св 8 | до 8 | св 8 | ДО 8 | св8 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| Для интервалов размеров, мм | До З | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | -2+Д | -2 | -4+Д | -4 | 0 | 0 | - | - |
|  | Св. 3 до 6 | 5 | 6 | 10 | -1+Д | - | -4+Д | -4 | -8+Д | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
|  | Св. 6 до 10 | 5 | 8 | 12 | -1+Д | - | -6+Д | -6 | -10+Д | 0 | 2 | 3 3 | 6 7 | 7 9 |
|  | Св. 10 до 18 | 6 | 10 | 15 | -1+Д | - | -7+Д | -7 | -12+Д | 0 | 3 |  |  |  |
|  | Св. 18 до 30 | 8 | 12 | 20 | -2+Д | - | -8+Д | -8 | -15+Д | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 |
|  | Св. 30 до 40 | 10 | 14 | 24 | -2+Д | - | -9+Д | -9 | -17+Д | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 |
|  | Св. 40 до 50 | 10 | 14 | 24 | -2+Д | - | -9+Д | -9 | -17+Д | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 |
|  | Св. 50 до 65 | 13 | 18 | 28 | -2+Д | - | -11+Д | -11 | -20+Д | 0 | 5 | 6 | 11 | 16 |
|  | Св. 65 до 80 | 13 | 18 | 28 | -2+Д | - | -11+Д | -11 | -20+Д | 0 | 5 | 6 | 11 | 16 |
|  | Св. 80 до 100 | 16 | 22 | 34 | -3+Д | - | -13+Д | -13 | -23+Д | 0 | 5 | 7 | 13 | 19 |
|  | Св. 100 до 120 | 16 | 22 | 34 | -3+Д | - | -13+Д | -13 | -23+Д | 0 | 5 | 7 | 13 | 19 |
|  | Св. 120 до 140 | 18 | 26 | 41 | -3+Д | - | -15+Д | -15 | -27+Д | 0 | 6 | 7 | 15 | 23 |
|  | Св. 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 15 | 23 |
|  | Св. 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 15 | 23 |
|  | Св. 180 до 200 | 22 | 30 | 47 | -4+Д | - | -17+Д | -17 | -31+Д | 0 | 6 | 9 | 17 | 26 |
|  | Св. 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9 | 17 | 26 |
|  | Св. 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9 | 17 | 26 |

Примечание. Для вычисления основных отклонений К, М, N до 8-го квалитета значения берут в крайних правых графах таблицы. Пример: 0 25М7 Д=8, отсюда ES=-8+8=0. Пример: 0 25М9 ES=-8.

48

|  | Буквенное обозначение | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  | Д, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поля допуска | от Р до Т | p | R | S | Т |  |  |  |  |
|  | КВАЛИТЕТ | до 7 | Квалитеты свыше 7 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Для интервалов размеров, мм | До З | Отклонение как для квалитетов свыше 7, увеличенное. | -6 | -10 | -14 | - | - | 0 | 0 | - |
|  | Св. 3 до 6 |  | -12 | -15 | -19 | - | 1,5 | 1 | 3 | 4 |
|  | Св. 6 до 10 |  | -15 | -19 | -23 | - | 1,5 | 2 | 3 | 6 |
|  | Св. 10 до 14 |  | -18 | -23. | -28 | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
|  | Св. 14 до 18 |  | -18 | -23 | -28 | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
|  | Св. 18 до 24 |  | -22 | -28 | -35 | - | 2 | 3 | 4 | 8 |
|  | Св. 24 до 30 |  | -22 | -28 | -35 | -41 | 2 | 3 | 4 | 8 |
|  | Св. 30 до 40 |  | -26 | -34 | -43 | -48 | 3 | 4 | 5 | 9 |
|  | Св. 40 до 50 |  | -26 | -34 | -43 | -54 | 3 | 4 | 5 | 9 |
|  | Св. 50 до 65 |  | -32 | -41 | -53 | -66 | 3 | 5 | 6 | 11 |
|  | Св. 65 до 80 |  | -32 | -43 | -59 | -75 | 3 | 5 | 6 | 11 |
|  | Св. 80 до 100 |  | -37 | -51 | -71 | -91 | 4 | 5 | 7 | 13 |
|  | Св. 100 до 120 |  | -37 | -54 | -79 | -104 | 4 | 5 | 7 | 13 |
|  | Св. 120 до 140 |  | -43 | -63 | -92 | -122 | 4 | 6 | 7 | 15 |
|  | Св. 140 до 160 |  | -43 | -65 | -100 | -134 | 4 | 6 | 7 | 15 |
|  | Св. 160 до 180 |  | -43 | -68 | -108 | -146 | 4 | 6 | 7 | 15 |
|  | Св. 180 до 200 |  | -50 | -77 | -122 | -166 | 4 | 6 | 9 | 17 |
|  | Св. 200 до 225 |  | -50 | -80 | -130 | -180 | 4 | 6 | 9 | 17 |
|  | Св. 225 до 250 |  | -50 | -84 | -140 | -196 | 4 | 6 | 9 | 17 |

Примечание. Для вычисления основных отклонений от Р до Т до 7-го квалитета значения Д берут в крайних правых графах таблицы.

Пример: 0 25R7 Д-8, отсюда ES--28+8--20.

Пример: 0 25R9 ES—28.

|  | Буквенное обозначение | Верхнее отклонение ES |  |  |  |  |  | Д, мкм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поля допуска | от U до Z | U | V | X | Y | Z |  |  |  |
|  | КВАЛИТЕТ | до 7 | Квалитеты свыше 7 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| Для интервалов размеров, мм | До З | Отклонения как для квалитетов свыше 7, увеличенное | -18 | - | -20 | - | -26 | 0 | 0 | - |
|  | Св. 3 до 6 |  | -23 | - | -28 | - | -35 | 1 | 3 | 4 |
|  | Св. 6 до 10 |  | -28 | - | -34 | - | -42 | 2 | 3 | 6 |
|  | Св. 10 до 14 |  | -33 | - | -40 | - | -50 | 3 | 3 | 7 |
|  | Св. 14 до 18 |  | -33 | -39 | -45 | - | -60 | 3 | 3 | 7 |
|  | Св. 18 до 24 |  | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | 3 | 4 | 8 |
|  | Св. 24 до 30 |  | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | 3 | 4 | 8 |
|  | Св. 30 до 40 |  | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | 4 | 5 | 9 |
|  | Св. 40 до 50 |  | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | 4 | 5 | 9 |
|  | Св. 50 до 65 |  | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | 5 | 6 | 11 |
|  | Св. 65 до 80 |  | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | 5 | 6 | 11 |
|  | Св. 80 до 100 |  | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | 5 | 7 | 13 |
|  | Св. 100 до 120 |  | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | 5 | 7 | 13 |
|  | Св. 120 до 140 |  | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | 6 | 7 | 15 |
|  | Св. 140 до 160 |  | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | 6 | 7 | 15 |
|  | Св. 160 до 180 |  | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | 6 | 7 | 15 |
|  | Св. 180 до 200 |  | -236 | -284 | -350 | -425 | -520 | 6 | 9 | 17 |
|  | Св. 200 до 225 |  | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | 6 | 9 | 17 |
|  | Св. 225 до 250 |  | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | 6 | 9 | 17 |

Примечание. Для вычисления основных отклонений от U до Z до   7-го квалитета значения Д берут в крайних правых графах таблицы. Пример: 0 25U7 Д=8, отсюда Е8-=-48+8=-40. Пример: 0 25U9 ES--48.