Шпонки призматические (по ГОСТ 23360-78 с сокращениями)

| Диаметр вала D | Сечение шпонки b*h | Глубина паза |  | Фаска s*450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вала t1 | втулки t2 |  |
| Св. 10 до12 | 4*4 | 2,5 | 1,8 | 0,08-0,16 |
| >>12>>17 >>17>>22 >>22>>30 | 5*5 6*6 8*7 | 3,0 3,5 4,0 | 2,3 2,8 3,3 | 0,16-0,25 |
| >>30>>38 >>38>>44 >>44>>50 >>50>>58 >>58>>65 | 10*8 12*8 14*9 16*10 18*11 | 5,0 5,0 5,5 6,0 7,0 | 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 | 0,25-0,40 |
| >>65>>75 >>75>>85 >>85>>95 >>95>>100 | 20*12 22*14 25*14 28*16 | 7,5 9,0 9,0 10,0 | 4,9 5,4 5,4 6,4 | 0,40-0,60 |

Примечания:

- Длину шпонки выбирают из ряда:

6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200 … (до 500)

- Материал шпонок – сталь чистотянутая с временным сопротивлением разрыву не менее 590 МПа.

- Примеры условного изображения шпонок:

исполнение 1, сечение b*h = 20*12, длина 90 мм:

шпонка 20 * 12 * 90   ГОСТ 23360 – 78

то же, исполнение 2

шпонка 2 - 20 * 12 * 90   ГОСТ 23360 – 78