Значения основных отклонений валов, мкм (ГОСТ 25346-82)

|  | Буквенное обозначе- ние поля допуска | Верхнее отклонение es |  |  |  |  |  |  |  | js** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | b | с | d | е | f | g | h |  |
|  | КВАЛИТЕТ | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для интервалов размеров, мм | До З | -270 | -140 | -60 | -20 | -14 | -6 | -2 | 0 | Предельные отклонения ± IT/2 |
|  | Свыше 3 до 6 | -270 | -140 | -70 | -30 | -20 | -10 | -4 | 0 |  |
|  | Свыше 6 до 10 | -280 | -150 | -80 | -40 | -25 | -13 | -5 | 0 |  |
|  | Свыше 10 до 18 | -290 | -150 | -95 | -50 | -32 | -16 | -6 | 0 |  |
|  | Свыше 18 до 30 | -300 | -160 | -11О | -65 | -40 | -20 | -7 | 0 |  |
|  | Свыше 30 до 40 | -310 | -170 | -120 | -80 | -50 | -25 | -9 | 0 |  |
|  | Свыше 40 до 50 | -320 | -180 | -130 | -80 | -50 | -25 | -9 | 0 |  |
|  | Свыше 50 до 65 | -340 | -190 | -140 | -100 | -60 | -30 | -10 | 0 |  |
|  | Свыше 65 до 80 | -360 | -200 | -150 | -100 | -60 | -30 | -10 | 0 |  |
|  | Свыше 80 до 100 | -380 | -220 | -170 | -120 | -72 | -36 | -12 | 0 |  |
|  | Свыше 100 до 120 | -410 | -240 | -180 | -120 | -72 | -36 | -12 | 0 |  |
|  | Свыше 120 до 140 | -460 | -260 | -200 | -145 | -85 | -43 | -14 | 0 |  |
|  | Свыше 140 до 160 | -520 | -280 | -210 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 160 до 180 | -580 | -310 | -230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 180 до 200 | -660 | -340 | -240 | -170 | -100 | -50 | -15 | 0 |  |
|  | Свыше 200 до 225 | -740 | -380 | -260 |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 225 до 250 | -820 | -420 | -280 |  |  |  |  |  |  |

* Интервалу размеров: От З до 6 принадлежат размеры 4,5,6.

**Симметричные отклонения  +( IT/2 ) для js квалитетов от 7 до 11 могут округляться, если значение IT нечетное.  Замена производится ближайшим числом.

|  | Буквенное обозначение поля допуска | Нижнее отклонение ei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | j |  |  | k |  | m | n | p | r |
|  | КВАЛИТЕТ | 5 и 6 | 7 | 8 | от 4 до 7 | до 3 и свыше 7 | Все квалитеты |  |  |  |
| Для интервалов размеров, мм | До З | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 |
|  | Свыше 3 до 6 | -2 | -4 | - | +1 | 0 | +4 | +8 | +12 | +15 |
|  | Свыше 6 до 10 | -2 | -5 | - | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 |
|  | Свыше 10 до 18 | -3 | -6 | - | +1 | 0 | +7 | +12 | + 18 | +23 |
|  | Свыше 18 до 30 | -4 | -8 | - | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 |
|  | Свыше 30 до 40 | -5 | -10 | - | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 |
|  | Свыше 40 до 50 | -5 | -10 | - | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 |
|  | Свыше 50 до 65 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 |
|  | Свыше 65 до 80 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +43 |
|  | Свыше 80 до 100 | -9 | -15 | - | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 |
|  | Свыше 100 до 120 | -9 | -15 | - | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +54 |
|  | Свыше 120 до 140 | -11 | -18 | - | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 |
|  | Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 |
|  | Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +68 |
|  | Свыше 180 до 200 | -13 | -21 | - | +4 | 0 | +17 | +31 |  | +77 |
|  | Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  | +50 | +80 |
|  | Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +84 |

|  | Буквенное обозначение поля допуска | Нижнее отклонение ei |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | t | и | V | X | У | z |
|  | КВАЛИТЕТ | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |
| Для интервалов размеров, мм | До З | +14 | - | +18 | - | +20 | - | +26 |
|  | Свыше 3 до 6 | +19 | - | +23 | - | +28 | - | +35 |
|  | Свыше 6 до 10 | +23 | - | +28 | - | +34 | - | +42 |
|  | Свыше 10 до 14 | +28 | - | +33 | - | +40 | - | +50 |
|  | Свыше 14 до 18 | +28 | - | +33 | +39 | +45 | - | +60 |
|  | Свыше 18 до 24 | +35 | - | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 |
|  | Свыше 24 до 30 | +35 | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 |
|  | Свыше 30 до 40 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 |
|  | Свыше 40 до 50 | +43 | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 |
|  | Свыше 50 до 65 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 |
|  | Свыше 65 до 80 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 |
|  | Свыше 80 до 100 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 |
|  | Свыше 100 до 120 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 |
|  | Свыше 120 до 140 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 |
|  | Свыше 140 до 160 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 |
|  | Свыше 160 до 180 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 |
|  | Свыше 180 до 200 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 |
|  | Свыше 200 до 225 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 |
|  | Свыше 225 до 250 | +140 | +196 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 |