### Министерство образования Российской Федерации

#### Костромской государственный технологический университет

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ТАУ-2

Исследование установившихся режимов систем автоматического управления

##### КОСТРОМА 2001

# Лабораторная работа ТАУ-2  «Исследование установившихся режимов САУ»

соответствует программе курса «Теория автоматического управления».

Кострома, КГТУ, 2001.

Составили: Б.А. Староверов

# В.М. Федюкин

Рецензенты: Силуянов Б.П., доцент кафедры пром. электроники

Ивановского энергетического института;

Кафедра АМТ КТИ

Рассмотрена и рекомендована редакционно-издательским  советом

института к внутривузовскому изданию.

   Костромской государственный технологический университет

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ТАУ-2

# Исследование установившихся режимов в системах автоматического управления

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ: экспериментальное исследование свойств разомкнутых и замкнутых статических и астатических САУ в установившемся  режиме.

- ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

# Структурная схема одноконтурной САУ состоит из регулятора с передаточной функцией Wпер(p) (рис.1), обьекта управления, описываемого передаточными функциями по управлению Wy(p) и возмущению Wf(p) и датчика, передаточная функция которого Wg(p).

f

uз         Е                   uу                                    у

Wy(P)

Wf(P)

Wg(P)

Wрег(Р)

uoc

## Рис.1

На объект действует управляющее Uy и возмущающее f  воздействия. Выходная координата (сигнал) У преобразуется датчиком в сигнал обратной связи Uoc , который сравнивается с задающим сигналом Uз. С выхода узла сравнения снимается сигнал ошибки регулирования

E=Uз-Uос                               (1)

# В частном случае

Wg(p)=1;        Uoc=У;           Uз=Уз

1.1.Разомкнутые САУ

В разомкнутой системе выходная координата определяется следующим образом

Если входные сигналы постоянны (не изменяются во времени), все производные после окончания переходных процессов будут равны нулю.

Следовательно, для установившегося режима справедливо выражение

Если в передаточных функциях выражения (3) отсутствуют интегрирующие звенья, не охваченные обратными связями, то можно записать

где Крег,Ку,Kf – статические коэффициенты передачи регулятора и объекта по управлению и возмущению.

Из выражения (4) при f=0 можно определить, каким должен быть по величине задающий сигнал, чтобы получить требуемую величину выходного сигнала

Недостатком разомкнутой системы является значительное влияние неуправляемых изменений возмущающего воздействия на выходной сигнал

Относительная величина отклонения (ошибка) регулирования в этом случае определяется как

1.2  Замкнутые статические САУ.

В замкнутой САУ выражение (2) примет следующий вид

где:

– передаточная функция разомкнутой системы по управлению

Wpf(P)=Wf(P) - передаточная функция разомкнутой системы по возмущению.

-  передаточная функция разомкнутого контура САУ.

Для установившегося режима  (при Р=0) выражение (4) будет иметь следующий вид:

где:

Из сравнения выражений (4) и (9) следует, что для получения заданного значения задающий сигнал Uз должен быть увеличен в 1+Кр, что технически несложно выполнить. Относительная ошибка регулирования при изменении возмущения на величину дельта f   будет равна

Из сравнения выражений (7) и (10) получается, что

т.е. ошибка регулирования в замкнутой системе в 1+Кр меньше, чем в разомкнутой. В этом состоит главное преимущество замкнутой САУ по сравнению с разомкнутой.

С физической точки зрения такое свойство замкнутой САУ можно объяснить следующим образом. Допустим, что Kg=1. Тогда

Очевидно, что при увеличении Крег при некоторой ошибке регулирования Е1 выходной сигнал У увеличится. Это приведёт при постоянном значении задающей величины У2 к новому значению ошибки Е2 меньшему чем Е1, т.е. после переходного процесса установится новый статический режим при Е2<Е1.

Регулятор, который выдаёт управляющий сигнал пропорциональный ошибке регулирования

называется   пропорциональным или П-регулятором и его коэффициент обозначается обычно как Кп.

Используя выражение (2), можно определить необходимую величину коэффициента Кп  исходя из требуемого значения относительной ошибки  , которая чаще всего задаётся в процентах от заданной величины Уз.

или с учётом (7) получим

Для следящих систем, когда задающий сигнал Uз (или Уз) меняется во времени, используется передаточная функция замкнутой САУ по ошибке.

Из (1) и (9) при f=0 (или дельта f=0) следует, что

Следовательно, относительное значение ошибки в установившемся режиме при Kg=1 будет определяться выражением

Выражения с (10) по (17) показывают, что в рассматриваемых САУ ошибка в установившемся режиме (статическая ошибка) неизбежна. В самом деле, если Уз=У (илиUз=Uос), то Е=0, и согласно (13) при ограниченном значении Крег величина Uy=0, а выходная величина будет У=0 (т.е. приходим к абсурду). Такие замкнутые САУ называются статическими.

1.3. Замкнутые астатические САУ.

Статические САУ применяются в тех случаях, когда допускается сравнительно большая ошибка (больше 1%) хотя, как следует из (2), можно уменьшить  её до нуля за счёт увеличения Кп до бесконечности. Однако, при больших коэффициентах Кп система становится неустойчивой, а также восприимчивой к помехам. Поэтому в высокоточных САУ применяются регуляторы с интегральным звеном или И-регуляторы. Такие замкнутые САУ при постоянном значении задающего сигнала (системы стабилизации) в установившемся режиме теоретически имеют  нулевую статическую ошибку. Докажем это.

Выходной сигнал с объекта управления при использовании И-регулятора согласно (8) будет определяться следующей зависимостью.

или

Для установившегося режима (Р=0) выражение (20) примет вид

Из этого следует, что входной сигнал У=Уз не зависит от величины возмущения. Такие системы, которые не имеют статической ошибки за счёт применения И-регулятора называются астатическими.

Физически, работу астатической системы можно пояснить следующим образом. Присутствие на входе интегрального регулятора даже ничтожно малого сигнала Е приводит к увеличению (накоплению) сигнала на выходе регулятора Uy до тех пор, пока Е не станет равно 0.

При этом, в отличие от П-регулятора сигнал на выходе интегратора сохранится (как бы запомнится). В этом астатические системы имеют преимущество перед статическими.

Практически астатические системы всё же имеют ошибку регулирования из-за погрешностей задания сигнала Uз и измерения выходной величины У, т.к. задающее устройство и датчики не идеальны.

Кроме того, реальные интеграторы, построенные на операционных усилителях имеют зону нечувствительности и дрейф нуля. Тем не менее, когда требуется снизить погрешность ???? до 1% и ниже, применяются астатические САУ. Существенно уменьшить погрешности технической реализации САУ позволяет применение импульсных и цифровых измерительных устройств и регуляторов.

Из (21) следует, что при любых величинах коэффициента добротности интегратора Кu статическая ошибка будет равна нулю. Однако величина этого

коэффициента прямо пропорционально влияет на скорость протекания переходных процессов в САУ, а также на величину динамической ошибки при изменении во времени Uз  или f  . Допустим, что Uз изменяется по линейному закону. Для этого случая при нулевых начальных условиях можно записать, что

где: Ua  - постоянный коэффициент.

Или в операторной форме Uз=Ua/P

Тогда принимая о внимание выражение (16) для астатической системы можно записать, что

или

Следовательно, в установившемся режиме (при Р=0) ошибка слежения за линейно изменяющимся задающим воздействием будет

Т.о. из (23) следует, что чем больше Ки, тем меньше ошибка слежения, но принципиально она не может быть равна нулю. Для того, чтобы ошибка слежения была нулевой, необходимо очевидно, применить ещё интегрирующее звено, т.е. увеличить астатизм системы до двух. Такие  САУ называются астатическими второго порядка.

Включение в замкнутый контур САУ интегрирующих звеньев не является безобидной операцией, т.к. И-звенья являются инерционными, это приводит к ухудшению устойчивости (повышению колебательности) САУ. Поэтому когда не требуется высокая точность, применяются статические системы. В том случае, когда необходима астатическая система, приходится ограничивать добротность системы Ки, что уменьшает быстродействие. Компромисс между точностью, устойчивостью и быстродействием достигается одновременным применением П-регулятора и И-регулятора, включаемых параллельно. Благодаря этому, такой ПИ-регулятор находит широкое практическое применение.

Добиться устойчивости и быстродействия  в системах с астатизмом второго порядка ещё сложнее. Поэтому они применяются реже. Системы с астатизмом третьего порядка используются в исключительных случаях.

2. Экспериментальная часть.

2.1. Подготовка к выполнению работы.

Изучить теорию и ответить на вопросы раздела 4.

Изучить инструкцию по технике безопасности лаборатории ТАУ и получить дополнительные инструкции на рабочем месте.

Получить номер варианта выполняемой работы.

  - Цель выполняемой работы.

Экспериментально определить свойства разомкнутой и замкнутой астатической и статической САУ в установившемся режиме.

Сравнить  экспериментальные результаты с теоретическими расчётами.

  - Подготовка стенда и осциллографа к работе.

На стенде необходимо тумблеры «датчик», «секундомер», N(t), U2 установить  в нижнее положение, сделать равными нулю коэффициенты Cn, Cg путём поворота ручек потенциометров против часовой стрелки до упора. Данные тумблеры в дальнейшем не используются. В результате получается схема для сборки исследуемых  САУ, представленная на рис 2.

Настройка осциллографа производится также как в работе номер 1. Отличие состоит лишь в том, что задающий сигнал G=1(t) устанавливается по вольтметру равным 0,5 (50 единиц деления вольтметра). Этой величине

# G должно соответствовать отклонение луча осциллографа по оси Y на три клетки координатной сетки.

2.4. Исследование разомкнутой САУ.

Сборка схемы осуществляется следующим образом. Переключатель S1 (рис.2)

устанавливается в положение 1(t), тумблеры S2, S4, S5, S6, S7 в нижнее поло-

жение, Си=0, положение тумблера S3 безразлично. Затем по вольтметру устанавливается неуправляемое воздействие (возмущение) НУ=-0.3. Для задания неуправляемого воздействия переключатель «вольтметр» переводится в положение У2, тумблер S6 в верхнее положение, коэффициент Со обнуляется поворотом ручки соответствующего потенциометра против часовой стрелки до упора.

Вращением потенциометра НУ добиваются, чтобы вольтметр показывал 30 единиц при горящем фотодиоде «-». После этого тумблер S6 переключается в  нижнее положение и устанавливается коэффициент Со=1. В соответствии с номером варианта устанавливают заданное значение коэффициента Сп и постоянных времени То1, То2. Теоретически определяется по формуле {5} необходимая величина задающего воздействия G c расчётом, чтобы выходная величина У2 была равна 0.5. При расчёте необходимо учесть, что Ко=10. Затем устанавливается расчётное значение G.

Переключатель дискретного изменения длительности развёртки осциллографа установить в положение 5…25 и вращением ручки добиться плавного изме-

нения, чтобы длительность развёртки равнялась удвоенной длительности переходного процесса.

По осциллографу наблюдается пуск разомкнутой системы и выход её на установившийся режим. После установления выходной величины осуществить наброс неуправляемогоо воздействия (возмущения) путём переключения тумблера S6 (рис.2) в верхнее положение. При следующем пуске осуществить тумблером S6 сброс возмущения.

Повторив пуски сброс и наброс нагрузки несколько раз, зарисовать кривые переходных процессов и измерить изменение выходной величины У2 (ошибку регулирования  дельта  У2) по осциллографу и вольтметру. Рассчитать по формуле {6} теоретическое значение ошибки в разомкнутой системе и сравнить с эксперементальным.

ТАБЛИЦА 1.

| Варианты |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т01 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Т02 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,1 |
|  |  | К0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Статическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разомкнутая |  |  | G | Рассчитывается |  |  | Рассчитывается |  |  |  |  |
| САУ |  | f | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Cп | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,4 |
| Статическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замкнутая САУ |  |  | G | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Сп | 0,5 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,45 |
|  |  | Сп | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 0,9 |
| Астатическая САУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I порядка |  |  | Си | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| следящая |  |  | Сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (Си) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) |
| Астатическая САУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II порядка |  |  | Си | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Сп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.5 Исследование замкнутой статической САУ.

Установить величину G=0.5. Переключить тумблер  S2 в верхнее положение. Провести исследование работы замкнутой САУ по тому же плану, что и разом-

кнутой, дополнительно измерив ошибку регулирования Е по вольтметру и ос-

циллографу. Для этого переключатель стенда «вольтметр» устанавливается в положение Е. Эксперименты провести для двух значений Сп, заданных в таблице. Сравнить экспериментальные данные с расчётными по формулам {9,10,17}.

2.6 Исследование астатической  САУ.

Переключить тумблеры S3, S4 в верхнее положение. Установить значение коэффициента Си  в соответствии с вариантом по таблице 1, а коэффициент Кп=0, зарисовать кривые пуска, наброса и сброса нагрузки. Замерить величину ошибки Е. Необходимо учесть, что ошибка Е=(1-3)% является следствием дрейфа нуля операционных усилителей.

2.7 Исследование астатической следящей САУ.

Для всех вариантов установить Си=0,1. Тумблер S3 переключить в нижнее положение, переключатель задающего сигнала S1 – в положение At. В этом случае на вход будет подаваться линейно-возрастающий сигнал длительность которого изменяется потенциометром «РАЗВЁРТКА» на лабораторном стенде (не путать с Развёрткой осциллографа). Переключить вход осциллографа для наблюдения G и соединить дополнительно вход осциллографа Y2 с гнездом XS(Y2) на стенде. Включить тумблер «Коммутатор» на осциллографе. Теперь мы имеем возможность одновременно наблюдать два сигнала G=At и развёрт-

ку осциллографа. Зарисовать сигналы G и Y2 в одних координатах. Измерить по вольтметру сигнал ошибки слежения Е.

Для устранения скоростной ошибки слежения необходимо повысить астатизм САУ до двух. Для этого необходимо тумблер S7 переключить в верхнее поло-

жение, а чтобы система осталась устойчивой, установить коэффициент Сп=1.

Проследить и зарисовать кривые G, Y2, E.

2.8 Исследование САУ с астатическим объектом.

В предыдущей схеме отключить интегрирующее звено, переключить тумблер S4 в нижнее положение. Установить значение Сп=1. Провести также эксперименты, как и при исследовании статической САУ. Данные эксперимента

сравнить с теоретическими расчётами.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА.

По каждой из исследуемых схем должны быть представлены:

- структурная схема САУ с передаточными функциями звеньев, коэффициенты которых и величины постоянных времени даются в цифровой форме в соответствии с вариантом задания.

- передаточные функции разомкнутой и замкнутой систем по управляющему и возмущающему воздействиям.

- результаты теоретических расчётов ошибки регулирования САУ в установившемся режиме.

- результаты экспериментальных измерений ошибок регулирования.

- кривые переходных процессов, наблюдаемых по осциллографу.

Кривые переходных процессов должны быть построены в оцифрованных координатах.

4. Вопросы по допуску к выполнению работы.

4.1. Как определить требуемое значение задающего сигнала в разомкнутой САУ?

4.2. Как определяется ошибка регулирования разомкнутой САУ в установившемся режиме?

4.3. Как определить требуемое значение задающего сигнала в замкнутой статической и астатической САУ?

4.4. Вывести формулу для определения относительной ошибки регулирования

статической САУ при изменении возмущающего воздействия.

4.5. Доказать справедливость формул {16,17}.

4.6. Доказать, исходя из физики работы статической САУ, что ошибка регулирования неизбежна.

4.7. Какие САУ называются астатическими? Что такое порядок астатизма?

4.8. Доказать аналитически, что в статической САУ при постоянных значениях управляющего и возмущающего воздействий, статическая ошибка равна нулю.

4.9. Доказать, исходя из физики работы астатической САУ, что статическая ошибка регулирования при постоянных воздействиях в идеале отсутствует.

4.10. В каких случаях необходимо применять астатические системы второго и третьего порядков?

5. Вопросы к отчёту по лабораторной работе.

5.1. Из сравнения экспериментальных  данных определить преимущество и недостатки замкнутой статической САУ по сравнению с разомкнутой.

5.2. Как влияет на работу замкнутой статической САУ величина коэффициента П-регулятора?  (доказать теоретически и экспериментально).

5.3. Из экспериментальных, полученных при выполнении пунктов 2.5 и 2.6 определить преимущества и недостатки астатической САУ по сравнению со

статической.

5.4. Почему в астатической САУ коэффициент передачи нельзя назвать коэффициентом усиления?

5.5. Как влияет коэффициент добротности астатической САУ первого порядка на её работу?

5.6. Показать теоретически и экспериментально, что астатическая САУ второго порядка не имеет ошибки при изменении задающего воздействия по линейному закону.

5.7. Исходя из экспериментальных данных определить преимущества астатических систем второго порядка.

5.8. Как определяются передаточные функции по управляющему и возмущающему  воздействиям для системы с астатическим объектом?

5.9. Как определяются передаточные функции по управляющему и возмущающему  воздействиям для системы со статическим объектом, получаемым за счёт местной обратной связи?

5.10. Сравнить свойства САУ со статическими и астатическими объектами.

5.11. Может ли система быть разомкнутой с астатическим объектам?

ЛИТЕРАТУРА.

1). Бессекерский В.А., Попов Е.П. «Теория систем автоматического регулирования». М., Наука, 1975.

2). Воронов А.А. «Основы теории автоматического управления».

М., Энергия, 1980.

3). Юревич Е.И. «Теория автоматического управления». М., Наука, 1985.

1  2  3

s6

1/(T02P)

Kп

Сu

Ku/P

Cп

Сo

1/(T02P+1)

ну

Ko/(ToP+1)

10Ku/P

s3

s7

s4

s2                                                                           S5

xs   1=1(t)

2=A(t)

3=sin wt